| X光异物检测设备基础技术要求（必须满足） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | X光异物检测机 | 瓶装类 | 1、受检物料：PET瓶装豆瓣酱（已铝箔封口），温度≤50℃。 2、主体材质SUS304；总长3m；右出；传送带高1030±50mm，进出端采用滚珠板连接过渡。 3、发射源功率≥350W。 4、带声光报警及剔除机构。 5、满足受检产品最大外形尺寸：φ110H180mm；重量1.3KG/瓶。 6、检测速度：≥10000瓶/H，速度可调；传送带承重满足生产需求。 7、带料检测所有部位保证精度：不锈钢球≥1mm,玻璃球≥4mm，陶瓷球≥3mm，重复检测误检率≦1%， 8、X射线泄漏≤1μSv/h； 9、15英寸及以上触摸屏，Windows7以上正版操作系统，硬盘存储容量满足2年不良品图片存储。 10、具备自学习功能且后期免费升级。 | 台 | 1 | 质保金5% |