鲜椒清洗线升级优化及新增椒醅挑选线

设备主要技术参数及数量：

| 类别 | 名称 | 数量 | 设备主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新 增 | 辣椒籽分离输送网链 | 1条 | 1.整机为不锈钢304材料，主板材厚度≥2.5mm，型材厚度≥3mm（电机除外），外形尺寸4200mmX1480mmX2100mm； 2.输送电机功率1.5KW，采用无级调速，刨椒爪电机功率0.75KW，采用无级调速； 3.采用不锈钢304网带输送，不带刮板，网带中心距1130mm； 4.在输送机上安装刨椒爪，可铺平干辣椒，使部分辣椒籽掉落； 5.下面做接籽盘，做成分体式，方便清理； 6、4寸脚轮，两定向，两万向带刹车； 7、电柜采用不锈钢304材料、电机有漏电、缺相、过载保护。 |
|  | 椒醅挑选皮带输送线 | 1条 | 1.采用不锈钢SUS304材料加工制作，主板材厚度≥2.5mm，型材厚度≥3mm； 2.输送机长度6m，宽度0.6米，皮带为PU材质，两边加档条，厚2mm， 3.皮带底部做接料盘，接料盘向前倾斜，与下皮带距离放大，方便清理； 4.带平料装置，平料装置上加装3个强磁棒；带6组除丝机构（除丝杆要用丝杆做）; 5.进口做进料斗，进料斗宽1200mm，进料高度低于1200mm; 6.输送机上沿口高900mm； 7.4寸脚轮，两定向，两万向带刹车； - 速度可调； - 电柜采用不锈钢304材料、电机有漏电、缺相、过载保护。 |
|  | 半圆槽提升机 | 1台 | 1.整机除电机及皮带轮外其作全部采用SUS304不锈钢制作； 2.机架采用60×30×2.0不锈钢矩管，壳体采用2.5mm板厚制作； 3.进料口高度接精选皮带输送机，低于650mm； 4.出料口高度接转运斗，出口高度1300mm； 5.4寸脚轮，两定向，两万向带刹车； 6、电柜采用不锈钢304材料、电机有漏电、缺相、过载保护。 |
|  | 毛刷 | 4套 | 1条线2套（包含电机、减速机、轴承、轴承座）毛刷采用耐磨材质、速度可调 |
|  | 强磁棒 | 2套 | 原两条人工挑选线出料口加4根12000GS磁力棒（带架子）。 |
| 改 造 | 洗籽机改造 | 2台 | 1.整改2台洗椒机的筛板及侧板，减小间隙，避免辣椒漏到底层堵塞出水口； 2.在洗椒机接洗籽机进水口槽上面加焊条孔筛板。 |

技术要求：

需根据现场确定设备布局及详细方案，

- 辣椒籽分离输送网链需将辣椒籽分离80%以上且不得出现辣椒掉落到地面的现象。

- 椒醅挑选皮带输送线：椒醅不得直接流到下层（椒醅水除外），进料处高度需满足椒醅运输车方便人工下料。

- 半圆槽提升机：出料高度需满足现有转运桶。

- 毛刷：一年内不得出现断裂、脱落。

- 强磁棒：磁力需要12000GS或以上。

- 洗籽机改造：改造后不得出现堵塞、漏籽小于5%。

- 所有电机需防水装置，电柜采用不锈钢304材质、电机有漏电、缺相、过载保护，设备需有急停装置及良好接地。所有设备的电源需从就近的主电箱引入（配移动电缆，便于设备移动），所有设备需完成安装、调试、培训。

- 完成日期：30天内

椒醅挑选皮带输送线

提升机